МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

ЭЛЕКТРОНИКА И  ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА

Методические указания к выполнению лабораторной работы по теме «Исследование  отрицательных обратных связей в усилителе в среде Мультисим»   для студентов технических  направлений

Составитель: А.Э. Сидорова, ст. преподаватель

Тюмень

ТИУ

2022

Назначение методических указаний

Данные методические указания предназначены для получения теоретических и практических знаний по дисциплинам «Электроника» и «Электроника и микропроцессорная техника», И «Электроника и цифровая схемотехника» в разделе «аналоговые устройства» и выполнению лабораторной работы по теме «Исследование  отрицательных обратных связей в усилителе в среде Мультисим».

Требования к знаниям и умениям студентов после проведения лабораторной работы:

В процессе выполнения лабораторной работы у студента формируются следующие компетенции:

- способностью выявить естественно-научную сущность  проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

- способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;

- способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Требования к знаниям обучающихся по курсу данной дисциплины

знать:

- принципы работы основных электрических узлов и схем, особенности их применения, их рабочие характеристики;

- элементную базу современных полупроводниковых устройств;

- базовые элементы электроники, их свойства и сравнительные характеристики;

- параметры и характеристики полупроводниковых приборов.

уметь:

- читать электрические и электронные схемы;

- использовать пакеты прикладных программ для произведения инженерных и прочих расчетов, такие как Multisim, Mathcad, пакеты для создания информационной графики   Microsoft Office Visio ,  SmartDraw,   Edge Diagrammer,  Diagram Studio ,  PowerPlugs: Charts,  DeltaGraph.

.

владеть:

- методами инженерных расчетов для различных электронных узлов и устройств;

-  способность анализировать работу электронных схем  в нормальном режиме;

-  умением принимать решения при выборе и анализе различных электронных элементов.

1. Постановка задачи

В лабораторной работе исследуются  отрицательные обратные связи в усилительном каскаде на биполярном транзисторе n-p-n, включенном в схеме с ОЭ в среде Мультисим.

Определение основных параметров и снятие характеристик усилительного каскада  производится для исходной схемы усилителя, усилителя с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению и последовательной отрицательной обратной связью по току для разных номинальных значений элементов цепи обратной связи, в зависимости от вариантов Таблица значений элементов цепи обратной приведена в Приложении 1.

2. Основные теоретические положения

# Применение и классификация ОС в усилителях.

Считается, что усилитель охвачен ОС в том случае, если часть энергии с выхода усилителя или устройства снова поступает на его вход. ОС вводится в случае если:

- необходимо изменить параметры, характеристики усилителя в нужную сторону, как правило, в сторону улучшения;

- без применения ОС невозможно спроектировать и выполнить ряд электронных устройств (автогенераторы, мультивибраторы, триггеры и т.д.).

ОС может вводиться через специально предусмотренную цепь или возникать самопроизвольно за счет электромагнитных связей между входной и выходной цепями усилителя, а также через общий источник питания за счет связи отдельных каскадов. Самопроизвольно возникающая ОС называется паразитной. На практике паразитную ОС удается свести к минимуму, следовательно, будет рассматриваться только специально введенная ОС.

Блок-схема усилителя с обратной связью представлена на рисунке 1.

# Рис.1. Блок-схема усилителя с ОС

Здесь можно выделить несколько блоков:

– усилитель без ОС ;

– цепь ОС , через которую сигнал с выхода снова поступает на вход;

– сумматор ∑.

Из-за наличия паразитных реактивных элементов, значения   и  носят комплексный характер и могут быть представлены формулами

; ,                                   (1, 2)

где  и  - фазовые сдвиги создаваемые усилителем и цепью ОС, и являющиеся функцией частоты усиливаемого сигнала.

На выходе цепи  появляется сигнал ОС – , который в сумматоре алгебраически суммируется с входным сигналом. Цепь ОС характеризуется коэффициентом ОС  и определяется по формуле:

.                                                  (3)

Коэффициент ОС  показывает какая часть выходного напряжения снова поступает на вход. Обычно .

Усилитель без ОС, цепь  и сумматор образуют замкнутый контур или так называемую петлю ОС.

Классификация типов ОС:

- По знаку ОС подразделяется на положительную и отрицательную:

- положительная ОС в том случае, если  и  находятся в фазе, т.е. складываются;

- отрицательная ОС, если  и  находятся в противофазе, т.е. вычитаются.

- По способу снятия напряжения ОС (с выхода):

- ОС по U, если напряжение ОС пропорционально Uвых усилителя;

- ОС по I, если напряжение ОС пропорционально Iвых усилителя.

- смешанная ОС, если Uос частично пропорционально Uвых, частично Iвых.

- По способу подачи Uос (на вход):

- последовательная ОС, когда источник входного напряжения  и источник, образующий , включены последовательно относительно входных зажимов усилителя без ОС;

- параллельная ОС, когда эти источники включены параллельно.

- В зависимости от типа цепи ОС:

- частотозависимая или комплексная ОС, когда параметры цепи ОС зависят от частоты;

- частотонезависимая ОС, когда параметры цепи ОС для определенного диапазона частот не зависят от частоты;

- ОС по постоянному току (напряжению), когда цепь ОС пропускает только постоянную составляющую с выхода на вход;

- ОС по переменному току (напряжению), когда цепь ОС пропускает только переменную составляющую с выхода на вход;

- линейная и нелинейная ОС;

- инерционная и безинерционная.

Таким образом характеристики цепи ОС определяются элементами, которые использованы в цепи .

- По числу охватываемых каскадов:

- местная ОС (охватывающая один каскад);

- общая ОС (охватывающая несколько каскадов или весь усилитель).

Рассмотрим ОС по способу снятия с выхода усилителя.

Блок-схема усилителя с обратной связью по напряжению представлена на рисунке 2.

Т.к. Uoc прямо пропорционально Uвых, то  .

Рис.2. Блок-схема усилителя с обратной связью по напряжению

Блок-схема усилителя с ОС по току представлена на рисунке 3.

Т.к. Uoc   прямо пропорционально Uвых , то .

# Рис.3. Блок-схема усилителя с обратной связью по току

Рассмотрим ОС по способу подачи на вход усилителя.

На рисунке 4 представлена блок-схема усилителя с последовательной ОС.

~

~

Рис.4. Блок-схема усилителя с последовательной обратной связью

На рисунке 5 представлена блок-схема усилителя с параллельной обратной связью.

~

~

# Рис.5. Блок-схема усилителя с параллельной обратной связью

# Создается ОС с помощью делителя выходного напряжения.

# Влияние ОС на коэффициент усиления усилителя.

Введение ОС в усилитель оказывает влияние абсолютно на все параметры и характеристики усилителя. Основным параметром является Кус.

На рисунке 6 представлена блок-схема усилителя с последовательной обратной связью по напряжению.

Рис.6. Блок-схема усилителя с последовательной ОС по U

Из рисунка 6 следует ,что  для ПОС: UБЭ=UВХ+UОС    для ООС: UБЭ=UВХ–UОС.

,                                                   (4)

,                                               (5)

,                                           (6)

,                           (7)

,                                           (8)

.                                           (9)

- глубина ОС показывает во сколько раз КОС меньше или больше КУС без обратной связи.

# Анализ введения ОС.

При введении ПОС (глубина ОС F=1-βК), когда в знаменателе «минус», коэффициент усиления возрастает. При βК=1 знаменатель, т.е. F=0, а KОС→∞. Такой режим работы усилителя будет неустойчив, усилитель переходит в режим автоколебаний (используется в автогенераторах), в обычных усилителях не используется.

Если F=1+βК, то КУС уменьшается. Это единственный недостаток ООС.

Для операционных усилителей (ОУ) , следовательно, единицей в знаменателе можно пренебречь

.                                             (10)

Отсюда следует, что при большой глубине ОС F→∞, КОС практически не зависит от КУС, а определяется только цепью ООС. Обычно, цепь ОС выполняется в виде 2-3 резисторов, следовательно, можно обеспечить точное значение коэффициента усиления в широком диапазоне частот, малочувствительного к изменению качественных показателей и характеристик самого усилителя без ОС.

# Влияние ОС на АЧХ и связанные с ней линейные искажения.

На рисунке 7 изображена АЧХ усилителя с ПОС, ООС и без ООС.

Рис.7. Влияние положительной и отрицательной обратных связей на АЧХ усилителя

Коэффициент частотных искажений М можно представить в виде:

,                                      (11)

Если   ,

где - нестабильность коэффициента усиления.

Для определения коэффициента частотных искажений на высоких частотах используется следующая формула:

,                                                  (12)

т.к. βКв<βК, следовательно  М>Моос.

При введении ООС значение коэффициента частотных искажений уменьшается, полоса пропускания увеличивается, следовательно, линейные искажения уменьшаются.

При введении ПОС полоса пропускания сужается, коэффициент усиления возрастает, частотные искажения увеличиваются, но усилитель начинает работать в режиме автоколебаний.

# Влияние ОС на АХ и связанные с ней нелинейные искажения.

На рисунке 8 приведены амплитудные характеристики усилителя после введения положительной и отрицательной обратных связей и без введения обратной связи.

Рис.8. Влияние отрицательной и положительной обратных связей на АХ усилителя

При введении ОС:

  - при введении ООС уровень шумов уменьшается, при ПОС – увеличивается;

  - увеличивается динамический диапазон усиления как входных так и выходных сигналов при введении ООС, введение ПОС имеет обратное действие;

  - уменьшается КУС при ООС, т.к. угол наклона характеристики уменьшается, а К=tgα; увеличивается КУС при ПОС, т.к. угол наклона характеристики увеличивается;

  - общий уровень ограничения максимальной амплитуды не изменяется, т.к. он определяется характеристиками усилителя (значением источника напряжения ЕК);

  - нелинейные искажения при введении ООС уменьшаются (т.к. увеличивается динамический диапазон), при ПОС увеличиваются (т.к. динамический диапазон уменьшается).

Конкретные схемы усилителей с ОС

На рисунке 9 изображен усилительный каскад, охваченный последовательной отрицательной ОС по постоянному току.

Рис. 9. Усилительный каскад с последовательной ООС по постоянному и переменному току, где IH – переменный ток,

IK – постоянный ток.

Элементом, на котором выделяется UOC является резистор RЭ. Для введения такого вида ОС конденсатор в цепи эмиттера не ставится. При этом, переменная составляющая тока нагрузки, которая на рисунке 11 показана пунктиром, протекает через RЭ, на этом резисторе будет выделяться напряжение, пропорциональное току нагрузки, т.е. выходному току.

Введенная отрицательная ОС изменит параметры усилителя – уменьшит коэффициент усиления, увеличит входное сопротивление, уменьшит частотные и нелинейные искажения, а также уменьшит шумы и нестабильность работы усилителя.

За счет резистора RЭ в данном усилителе всегда будет присутствовать отрицательная обратная связь по постоянному току, которая обеспечит стабилизацию положения рабочей точки.

На рисунке 10 приведена схема УК, охваченного параллельной ООС по переменному напряжению.

# Рис.10. Усилительный каскад с параллельной ООС по напряжению

# Сигнал, появляющийся на выходе усилителя, создает ток в цепи обратной связи, образованной резисторами R1 и R2. Резистор R1 является элементом, на котором выделяется напряжение обратной связи. Ток в цепи обратной связи протекает по следующей цепи: коллектор транзистора – разделительная емкость – резистор R2 – резистор R1 – источник входного сигнала – общий провод (┴). За счет тока цепи ОС на резисторе R1 выделяется напряжение обратной связи, которое пропорционально выходному напряжению, поэтому обратная связь введена по напряжению. Фазовый сдвиг усилителя в области средних частот равен 180°, поэтому напряжение, выделяющееся на резисторе R1 будет в противофазе с входным, следовательно, ОС будет отрицательной.

# 3. Типовая структура лабораторной работы и требования к содержанию ее разделов

Исследование отрицательных обратных связей в усилительном каскаде на биполярном транзисторе  в среде Мультисим состоит из трех частей: в первой части определяются некоторые основные параметры усилительно каскада в области средних частот, путем измерений и расчетов. Во второй части работы снимается и строится  амплитудно-частотная характеристика усилительного каскада для исходной (основной) схемы и для двух схем усилительного каскада с обратными связями по току и напряжению, определяется полоса пропускания усилителя для каждой схемы. В третьей части снимается и строится амплитудная характеристика усилителя для исходной схемы и для схем с обратными связями.

Для ознакомления с работой в программе моделирования электронных схем Мультисим в Приложении 2 дано краткое описание этой программы (для русифицированных версий).

  - Определение параметров усилительного каскада на СЧ.

Порядок выполнения:

А. Собрать схему для исследования усилительного каскада без обратных связей, изображенную на рисунке 11, используя номинальные  значения элементов схемы и модель транзистора из лабораторной работы «Исследование усилительного каскада на биполярном транзисторе» для своего варианта. То есть задать значения элементов схемы согласно Приложению 1. Затем собрать схемы усилительного каскада с обратной связью по току, как показано на рисунке 12 и по напряжению, как показано на рисунке 13.

В отчете по лабораторной работе привести скриншот экрана из программы Мультисим для проверки элементов схемы.

Рисунок 11. Вид исходной схемы усилительного каскада на биполярном транзисторе  программе Мультисим

Рисунок 12. Вид схемы усилительного каскада с последовательной отрицательной обратной связью по току

Рисунок 13. Вид схемы усилительного каскада с параллельной отрицательной обратной связью по напряжению

Б. Определить коэффициент усиления в области средних частот (1000 Гц)измерив входное и выходные напряжения для исходной схемы усилителя, для схемы с отрицательной последовательной обратной связью по  току, для схемы с отрицательной параллельной  обратной связью  по напряжению. Полученные значения свести в таблицу вида:

Таблица 1. Определение КСЧ, входного и выходного сопротивлений, глубины обратной связи.

Uвх=

|  | Uвых в исходной схеме, В | Uвых, при Rо=510 Ом, подключенном последовательно источнику входного сигнала, В | Uвых х х,(при Rн отключенном), В | К/Коос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная схема усилителя без обратной связи |  |  |  |  |
| Схема с ООС по току |  |  |  |  |
| Схема с ООС по напряжению |  |  |  |  |

В. Определить значения входных сопротивлений для трех исследуемых схем по формуле:

Входное сопротивление определить по изменению выходного напряжения (∆U'ВЫХ=UВЫХ – UВЫХ с R0) при подключении последовательно с входом усилителя и отключении резистора R1 = 510 Ом

Г. Определить значение выходных сопротивлений для трех исследуемых схем по формуле:

Выходное сопротивление определять по изменению выходного напряжения  (∆U"ВЫХ = UВЫХ Х Х - UВЫХ) при подключении и отключении нагрузки (т.е. в режиме холостого хода).

Д. Определить глубину отрицательных обратных связей F по формуле:

  - Снятие и построение АЧХ усилительного каскада с определением полосы пропускания.

А. Снять и построить АЧХ  при 14 значениях частот.

АЧХ снять для четырех случаев:

а) исходная схема без ООС;

б) схема с ООС по току;

в) схема с ООС по напряжению.

Полученные значения свести в таблицу вида:

Таблица 2  Снятие и построение АЧХ для усилительного каскада

| Частоты, Гц /амплитуда выходного сигнала, В | 60 | 120 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 16000 | 50к | 100к | 500к | 1м | 10м | fн | fв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема с ООС по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема с ООС по напряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Подключить ко входам и выходам схемы измеритель частотных характеристик – плоттер Боде. Задать диапазон частот – от 1 Гц до 50МГц. Диапазон изменений амплитуд – от 0дДб до 50 дБ. Получить характеристику на экране плоттера Боде для всех исследуемых схем поочередно. Сохранить результаты исследования в виде скриншотов и привести их в отчете. Сделать вывод по каждому изменению АЧХ исходной схемы.

В. Определить значения граничных частот полосы пропускания - fн и  fв, где неравномерность характеристики составляет 3 дБ, используя плоттер Боде и записать полученные результаты в таблицу 2.

  - Снятие и построение АХ усилительного каскада без обратных связей и с обратными связями, с определением динамического диапазона усиления.

А. Снять амплитудную характеристику усилительного каскада (на СЧ)  для пяти-шести значений входного напряжения, добиться появления нелинейных искажений, увеличивая значения входного напряжения до того момента, пока они не появятся.

АХ снять для трех случаев:

а) исходная схема без ООС;

б) с ООС по току;

в) с ООС по напряжению

Полученные значения свести в таблицу вида:

Таблица 3.  Снятие и построение АХ для усилительного каскада

| Uвх, В | 0 | Uвх (из Приложения 1) | 2Uвх | 5Uвх | 7Uвх | Uвхmax/(для Uвыхmax без искажений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходная схема, Uвых, В |  |  |  |  |  |  |
| RН увеличить до максимального значения (хх), Uвых, В |  |  |  |  |  |  |

Б. Определить динамический диапазон усиления по АХ (приблизительно).

  - Выводы о произведенных исследованиях.

По каждому пункту исследований сделать выводы о влиянии элементов усилителя на его качественные показатели.

Приложение 1

Таблица П1.1.  Значения элементов усилителя  в зависимости от варианта

Для всех вариантов: Rос1=1,2кОм, Rос2=2,7кОм.

| № варианта | Параметры усилительного каскада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвх,мВ | VT | Ек, В | R1, кОм | R2, кОм | RК, кОм | RЭ, кОм | RН, кОм | Cр1, мкФ | Cр2, нФ | Cэ, мкФ | Cн, пФ |
| 1 | 4 | 2N2714 | 12 | 30 | 3 | 15,5 | 1 | 51 | 1,5 | 200 | 1 | 10 |
| 2 | 6 |  | 14 | 15 | 2,4 | 10 | 2 | 56 | 2 | 220 | 2 | 15 |
| 3 | 18 |  | 15 | 22 | 3,3 | 3,3 | 1 | 82 | 1,2 | 240 | 1,5 | 16 |
| 4 | 21 |  | 16 | 68 | 1,3 | 27 | 2 | 75 | 1,1 | 270 | 1,6 | 18 |
| 5 | 10 |  | 12 | 68 | 5,1 | 24 | 0,82 | 6,8 | 1,3 | 300 | 1,3 | 20 |
| 6 | 12 | 2N2218 | 20 | 82 | 16 | 20 | 1,6 | 56 | 0,91 | 100 | 1,2 | 22 |
| 7 | 7 |  | 12 | 56 | 3,9 | 18 | 1,3 | 51 | 0,82 | 180 | 1,1 | 24 |
| 8 | 13 |  | 22 | 56 | 2,7 | 18 | 1,2 | 47 | 0,75 | 160 | 1 | 27 |
| 9 | 7 |  | 24 | 75 | 3,3 | 15 | 1,1 | 43 | 1,8 | 150 | 1,2 | 21 |
| 10 | 10 |  | 25 | 51 | 2,4 | 14 | 1 | 12 | 1,6 | 130 | 1,3 | 20 |
| 11 | 9 | 2N3501 | 26 | 47 | 2 | 13 | 1,2 | 43 | 1,3 | 120 | 1,5 | 18 |
| 12 | 8 |  | 28 | 47 | 1,8 | 12 | 1,3 | 47 | 1,2 | 200 | 1,6 | 16 |
| 13 | 8 |  | 30 | 27 | 2 | 11 | 1,5 | 51 | 1 | 220 | 1,8 | 15 |
| 14 | 3,5 |  | 31 | 1,5 | 0,1 | 10 | 1,6 | 5,6 | 2,2 | 240 | 1 | 14 |
| 15 | 3 |  | 33 | 47 | 1,6 | 15 | 1,8 | 6,2 | 0,91 | 270 | 2 | 47 |
| 16 | 3,8 | 2N3903 | 34 | 51 | 1,5 | 16 | 1 | 6,8 | 0,82 | 300 | 1 | 12 |
| 17 | 7,5 |  | 36 | 34 | 1,8 | 18 | 2 | 7,5 | 0,75 | 100 | 2 | 11 |
| 18 | 14 |  | 38 | 62 | 1,3 | 12 | 1 | 8,2 | 1,8 | 180 | 1 | 43 |
| 19 | 2,6 |  | 12 | 68 | 1,2 | 14 | 2 | 9,1 | 1,6 | 160 | 2 | 15 |
| 20 | 5,8 |  | 14 | 75 | 1,1 | 15 | 1,5 | 5,6 | 1,3 | 150 | 1,5 | 16 |
| 21 | 2,9 | 2N2924 | 15 | 0,82 | 0,10 | 13 | 1,6 | 6,2 | 1,2 | 130 | 1,6 | 18 |
| 22 | 10 |  | 16 | 1,6 | 0,15 | 14 | 1,3 | 6,8 | 1,0 | 120 | 1,3 | 56 |
| 23 | 14 |  | 18 | 5,6 | 0,47 | 12 | 1,2 | 7,5 | 2,2 | 200 | 1,2 | 11 |
| 24 | 16 |  | 20 | 2,2 | 0,18 | 15 | 1,1 | 5,1 | 3,6 | 220 | 1,1 | 13 |
| 25 | 11 |  | 21 | 68 | 2,0 | 16 | 1 | 4,7 | 2,8 | 240 | 1 | 16 |
| 26 | 3,4 | 2N2222 | 22 | 75 | 1,1 | 15 | 1,2 | 43 | 0,91 | 270 | 1,2 | 18 |
| 27 | 2,6 |  | 24 | 51 | 1,3 | 11 | 1,3 | 91 | 0,82 | 300 | 1,3 | 20 |
| 28 | 7,1 |  | 25 | 47 | 1,6 | 10 | 1,5 | 10,0 | 0,75 | 100 | 1,5 | 33 |
| 29 | 11 |  | 26 | 43 | 1,8 | 15 | 1,6 | 11,0 | 1,8 | 180 | 1,6 | 36 |
| 30 | 6 |  | 28 | 91 | 2,0 | 16 | 1,8 | 18,0 | 1,6 | 160 | 1,8 | 39 |

Учебное издание

ЭЛЕКТРОНИКА И  ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА

Методические указания к выполнению лабораторной работы для технических специальностей очной и заочной формы  обучения

Составитель

СИДОРОВА Анастасия Эдуардовна

В авторской редакции

Ответственный редактор

Кузяков О. Н., д.т.н., профессор

Подписано в печать               Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л.1.

Тираж 35 экз. Заказ № .

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Тюменский индустриальный университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.