МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА

Методические указания к выполнению лабораторных работ по теме «Исследование  автогенератора с мостом Вина в среде Мультисим»   для студентов технических  направлений

Составитель: А.Э. Сидорова, ст. преподаватель

Тюмень

ТИУ

2020

Назначение методических указаний

Данные методические указания предназначены для получения теоретических и практических знаний по дисциплинам «Электроника» и «Электроника и микропроцессорная техника», И «Электроника и схемотехника» в разделе «аналоговые устройства» и выполнению лабораторной работы по теме «Исследование автогенератора с мостом Вина».

Требования к знаниям и умениям студентов после проведения лабораторной работы:

В процессе выполнения лабораторной работы у студента формируются следующие компетенции:

- способностью выявить естественно-научную сущность  проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

- способностью владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей;

- способностью владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Требования к знаниям обучающихся по курсу данной дисциплины

знать:

- принципы работы основных электрических узлов и схем, особенности их применения, их рабочие характеристики;

- элементную базу современных полупроводниковых устройств;

- базовые элементы электроники, их свойства и сравнительные характеристики;

- параметры и характеристики полупроводниковых приборов.

уметь:

- читать электрические и электронные схемы;

- использовать пакеты прикладных программ для произведения инженерных и прочих расчетов, такие как Multisim, Mathcad, пакеты для создания информационной графики   Microsoft Office Visio ,  SmartDraw,   Edge Diagrammer,  Diagram Studio ,  PowerPlugs: Charts,  DeltaGraph.

.

владеть:

- методами инженерных расчетов для различных электронных узлов и устройств;

-  способность анализировать работу электронных схем  в нормальном режиме;

-  умением принимать решения при выборе и анализе различных электронных элементов.

1. Постановка задачи

В лабораторной работе исследуется автогенератор с мостом Вина в среде NI Multisim. Снятие основных характеристик цепи Вина, определение частоты генерации автогенератора с мостом Вина производится для разных значений постоянных времени цепи Вина (τ1, τ2,  τ3,  τ4) в зависимости от вариантов:

Таблица 1  Номинальные значения элементов цепи Вина в зависимости от варианта

| № варианта | Параметры цепи Вина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | τ1= RminCmax | τ2=RmaxCmin | τ3=RminCmax | τ4=RmaxCmax |
| 1 | R1=R2=1000 Ом C1=C2=560 нФ | R1=R2=2000 Ом C1=C2=560 нФ | R1=R2=1000Ом C1=C2=2*560нФ | R1=R2=2000Ом C1=C2=2*560нФ |
| 2 | R1=R2=1,1кОм C1=C2=620 пФ | R1=R2= 2,2кОм C1=C2=620пФ | R1=R2=1,1кОм C1=C2=2*620пФ | R1=R2=2,2кОМ C1=C2=2*620пФ |
| 3 | R1=R2=1,3кОм C1=C2=5,1нФ | R1=R2=2,6кОм C1=C2=5,1нФ | R1=R2=1,3кОм C1=C2=2*5,1нФ | R1=R2=2,6кОм C1=C2=2*5,1нФ |
| 4 | R1=R2=1,6кОм C1=C2=0,22 пФ | R1=R2=3,2кОм C1=C2=0,22пФ | R1=R2=1,6кОм C1=C2=2*0,22пФ | R1=R2=3,2кОм C1=C2=2*0,22пФ |
| 5 | R1=R2=2кОм C1=C2=0,3нФ | R1=R2=2*2кОм C1=C2=0,3нФ | R1=R2=2кОм C1=C2=2*0,3нФ | R1=R2=2*2кОм C1=C2=2*0,3нФ |
| 6 | R1=R2=2,4кОм C1=C2=0,43пФ | R1=R2=2*2,4кОм C1=C2=0,43пФ | R1=R2=2,4кОм C1=C2=2*0,43пФ | R1=R2=2*2,4кОм C1=C2=2*0,43пФ |
| 7 | R1=R2=4,3кОм C1=C2=820пФ | R1=R2=2*4,3кОм C1=C2=820пФ | R1=R2=4,3кОм C1=C2=2*820пФ | R1=R2=2*4,3кОм C1=C2=2*820пФ |
| 8 | R1=R2=910Ом C1=C2=6,8нФ | R1=R2=2*910Ом C1=C2=6,8нФ | R1=R2=910Ом C1=C2=2*6,8нФ | R1=R2=2*910Ом C1=C2=2*6,8нФ |
| 9 | R1=R2=3кОм C1=C2=0,56пФ | R1=R2=2*3кОм C1=C2=0,56пФ | R1=R2=3кОм C1=C2=2*0,56пФ | R1=R2=2*3кОм C1=C2=2*0,56пФ |
| 10 | R1=R2=820Ом C1=C2=3пФ | R1=R2=2*820Ом C1=C2=3пФ | R1=R2=820Ом C1=C2=3пФ | R1=R2=2*820Ом C1=C2=2*3пФ |
| 11 | R1=R2=3,3кОм C1=C2=0,12нФ | R1=R2=2*3,3кОм C1=C2=0,12нФ | R1=R2=3,3кОм C1=C2=2*0,12нФ | R1=R2=2*3,3кОм C1=C2=2*0,12нФ |
| 12 | R1=R2=4,7кОм C1=C2=750пФ | R1=R2=2*4,7кОм C1=C2=750пФ | R1=R2=4,7кОм C1=C2=2*750пФ | R1=R2=2*4,7кОм C1=C2=2*750пФ |
| 13 | R1=R2=3,9кОм C1=C2=0,68пФ | R1=R2=2*3,9кОм C1=C2=0,68пФ | R1=R2=3,9кОм C1=C2=2*0,68пФ | R1=R2=2*3,9кОм C1=C2=2*0,68пФ |
| 14 | R1=R2=2,2кОм C1=C2=0,33пФ | R1=R2= 2*2,2кОм C1=C2=0,33пФ | R1=R2=2,2кОм C1=C2=2*0,33пФ | R1=R2=2*2,2кОм C1=C2=2*0,33пФ |
| 15 | R1=R2=1,8кОм C1=C2=0,24пФ | R1=R2=3,6кОм C1=C2=0,24пФ | R1=R2=1,8кОм C1=C2=2*0,24пФ | R1=R2=3,6кОм C1=C2=2*0,24пФ |
| 16 | R1=R2=1,5 кОм C1=C2=0,2 пФ | R1=R2=3кОм C1=C2=0,2пФ | R1=R2=1,5кОм C1=C2=2*0,2пФ | R1=R2=3кОм C1=C2=2*0,2пФ |
| 17 | R1=R2=1,2кОм C1=C2=9,1 пФ | R1=R2=2,4 кОм C1=C2=9,1пФ | R1=R2=1,2кОм C1=C2=2*9,1пФ | R1=R2=2,4кОм C1=C2=2*9,1пФ |
| 18 | R1=R2=910Ом C1=C2=6,8пФ | R1=R2=2*910Ом C1=C2=6,8пФ | R1=R2=910Ом C1=C2=2*6,8пФ | R1=R2=2*910Ом C1=C2=2*6,8пФ |
| 19 | R1=R2=3кОм C1=C2=0,056пФ | R1=R2=2*3кОм C1=C2=0,056пФ | R1=R2=3кОм C1=C2=2*0,56пФ | R1=R2=2*3кОм C1=C2=2*0,056пФ |
| 20 | R1=R2=820Ом C1=C2=0,3пФ | R1=R2=2*820Ом C1=C2=0,3пФ | R1=R2=820Ом C1=C2=0,3пФ | R1=R2=2*820Ом C1=C2=2*0,3пФ |
| 21 | R1=R2=3,3кОм C1=C2=0,012нФ | R1=R2=2*3,3кОм C1=C2=0,012нФ | R1=R2=3,3кОм C1=C2=2*0,012нФ | R1=R2=2*3,3кОм C1=C2=2*0,012нФ |
| 22 | R1=R2=4,3кОм C1=C2=750пФ | R1=R2=2*4,3кОм C1=C2=750пФ | R1=R2=4,3кОм C1=C2=2*750пФ | R1=R2=2*4,3кОм C1=C2=2*750пФ |
| 23 | R1=R2=3,9кОм C1=C2=0,068нФ | R1=R2=2*3,9кОм C1=C2=0,068нФ | R1=R2=3,9кОм C1=C2=2*0,068нФ | R1=R2=2*3,9кОм C1=C2=2*0,068нФ |
| 24 | R1=R2=2,2кОм C1=C2=0,033мкФ | R1=R2= 2*2,2кОм C1=C2=0,033мкФ | R1=R2=2,2кОм C1=C2=2*0,033мкФ | R1=R2=2*2,2кОм C1=C2=2*0,033мкФ |
| 25 | R1=R2=1,5кОм C1=C2=5,1нФ | R1=R2=3кОм C1=C2=5,1нФ | R1=R2=1,5кОм C1=C2=2*5,1нФ | R1=R2=3кОм C1=C2=2*5,1нФ |

2. Основные теоретические положения

К автогенераторам относятся устройства, которые преобразуют энергию источника постоянного тока в переменный ток или  напряжение определенной частоты и формы.

В большинстве случаев для автогенераторов не требуется внешнего возбуждающего воздействия, а формирование переменного напряжения или тока проходит за счет внутренних процессов.

Если на выходе генератора формируется напряжение или ток по форме близкой к синусоидальной, то они относятся к автогенераторам гармонических колебаний. Если форма выходного напряжения близка к прямоугольной, пилообразной и т.п., то такие устройства относятся к генераторам релаксационных или разрывных колебаний.

На рисунке 1 приведена блок-схема автогенератора, где он представлен в виде замкнутой системы с положительной обратной связью.

Рисунок1. Блок-схема автогенератора

Блок-Схема состоит из следующих блоков:

1 блок – усилитель, восполняющий потери энергии в избирательной цепи и цепи обратной связи;

2 блок – избирательная цепь (в RS-автогенераторах фазирующая или частотозадающая), эта цепь определяет частоту, на которой будет работать автогенератор;

3 блок – цепь положительной обратной связи, которая принципиально необходима в автогенераторах.

Иногда в автогенераторах используют и цепь отрицательной обратной связи с целью улучшения характеристик и параметров автогенератора.

В реальных автогенераторах могут объединяться блоки 1 и 2, в этом случае будет реализован избирательный усилитель, с цепью положительной обратной связи (например, автогенератор LC). Также могут объединяться блоки 2 и 3, в случае если введена частотозависимая избирательная цепь положительной обратной связи, которой охвачен усилитель (например, в автогенераторах RS).

Для возникновения и существования колебаний в замкнутой системе необходимо выполнение двух условий самовозбуждения:

- Баланс амплитуд: K0β+≥1;

- Баланс фаз: φi=2πn , где  n = 0, 1,2,….

При этом баланс амплитуд требует, чтобы общий коэффициент передачи по замкнутой петле обратной связи был больше единицы для возникновения и нарастания амплитуды колебаний и равен единице для установившегося режима.

Условие баланса фаз требует, чтобы суммарный фазовый сдвиг по замкнутой петле обратной связи был равен нулю градусов или был кратным 2π, и т.о. система охвачена положительной обратной связью.

Цепь Вина.

Наиболее распространенной избирательной RS – цепью является цепь Вина. Схема цепи Вина приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема цепи Вина

Обычно элементы выбираются попарно-равными, что позволяет легко перестраивать частоту настройки.

Частота квазирезонанса для данной схемы определяется: ωp=1RC;fp=12π*RC

Коэффициент передачи цепи определяется в виде:

Кп=UвыхUвх=Z2Z1+Z2,

Где Z1=R+1jωc=1+jωRcjωc ;     Z2=R ||1jωc=R1+jωRc ;

Подставив значения Z1 и Z2 в исходное выражение получим:	 Kпω=jωRc1-(ωRc)2+j3ωRc

Коэффициент передачи будет иметь максимальное значение, когда действительная часть выражения в знаменателе обращается в нуль, т.е. выполняется условие 1-(ωRc)2=0.

При этом коэффициент передачи будет носить действительный характер Kп(ω=ωр)=13

Фазовый сдвиг на частоте резонанса равен 0°, т.к. в последнем выражении мнимая часть отсутствует.

На рисунке 2  приведена АЧХ и ФЧХ для цепи Вина

Рисунок 2. АЧХ и ФЧХ цепи Вина

Цепи Вина применяется в автогенераторах, но из-за низкой добротности пропускает достаточно хорошо высшие гармоники. Для обеспечения малого значения коэффициента нелинейных искажений в реальных автогенераторах на основе цепи Вина приходится вводить отрицательную нелинейную обратную связь.

3. Типовая структура лабораторной работы и требования к содержанию ее разделов

Исследование автогенератора с мостом Вина в среде Мультисим состоит из двух частей: в первой части снимается и строится АЧХ цепи Вина, производится расчет частоты квазирезонанса для цепи Вина с различными значениями постоянной времени τ1, τ2, τ3, τ4. Во второй части работы определяются основные параметры сигнала, сформированного автогенератором с мостом Вина с теми же значениями постоянной времени τ1, τ2, τ3, τ4.

  - Снятие и построение АЧХ цепи Вина для разных значений постоянной времени.

Порядок выполнения:

А. Из папки Open sampls → Analog извлечь схему Wein-Bridge Oscillator. На рисунке 3 показан вид схемы в программе Мультисим.

Рисунок 3. Вид автогенератора с мостом Вина в программе Мультисим

Б. Отключить цепь Вина от автогенератора (удалить соединение выхода цепи Вина со входом операционного усилителя UA741CD и соединение входа цепи Вина с выходом этого операционного усилителя). Установить на цепи Вина заданные в таблице 1 значения постоянной времени τ1 в соответствии со своим вариантом.

В. Извлечь из панели инструментов функциональный генератор (Function generator) и подключить «+» генератора ко входу цепи Вина, выбрать сигнал синусоидальной формы. К «-» генератора подключить общий провод – «землю» (ground). Задать амплитуду входного напряжения, т.е.  Uвх. с генер. = 20 В.

Г. Извлечь из панели инструментов двухканальный осциллограф (Oscilloscope) и подключить его к выходу цепи Вина.

Д. Меняя значения частоты на функциональном генераторе в диапазоне от 10Гц до 10кГц выявить диапазон частот, в котором амплитуда выходного сигнала цепи Вина, т.е. Uвых цепи Вина принимает максимальное значение. Как среднее арифметическое определить середину этого диапазона. Полученная частота является частотой квазирезонанса цепи Вина, т.е. fквазир. На полученной частоте измерить амплитуду выходного сигнала цепи Вина Uвых цепи Вина и рассчитать коэффициент передачи цепи Вина на данной частоте. Занести данные в таблицу 2 «Снятие и построение АЧХ цепи Вина». Закончить снятие характеристики для постоянной времени τ1 , выбрав частоты f1 f2  f3  f4, вне пределов диапазона частот, полученного ранее ( в котором Uвых цепи Вина  имеет максимальное значение).

Таблица 2  Снятие и построение АЧХ цепи Вина для τ1, τ2, τ3, τ4

|  |  | Частота, Гц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f1 | f2 | fкваз | f3 | f4 | fрасчет |
| τ1 | Значение частоты |  |  |  |  |  |  |
|  | Uвых цепи Вина1, В |  |  |  |  |  |  |
|  | β1 |  |  |  |  |  |  |
| τ2 | Значение частоты |  |  |  |  |  |  |
|  | Uвых цепи Вина2, В |  |  |  |  |  |  |
|  | β2 |  |  |  |  |  |  |
| τ3 | Значение частоты |  |  |  |  |  |  |
|  | Uвых цепи Вина3, В |  |  |  |  |  |  |
|  | β3 |  |  |  |  |  |  |
| τ4 | Значение частоты |  |  |  |  |  |  |
|  | Uвых цепи Вина4, В |  |  |  |  |  |  |
|  | β4 |  |  |  |  |  |  |

Е. Далее, снять по приведенному в п. Д алгоритму амплитудно-частотную характеристику цепи Вина для постоянных времени τ2, τ3, τ4.

Ж. Выполнить расчет частоты квазирезонанса цепи Вина по формуле:

Полученные данные занести в таблицу 2.

З. Построить амплитудно-частотную характеристику цепи вина для четырех значений постоянной времени в любом доступном графическом редакторе.

Е. Для этой части лабораторной работы в отчете привести:

- часть таблицы 1 со своим номером варианта;

- 4 схемы цепи Вина со своими заданными значениями постоянной времени τ1, τ2, τ3, τ4, с подключенными функциональным генератором и осциллографом (скопированным с помощью print screen). Озаглавить подрисуночную надпись к каждой схеме (Рисунок 1. Схема исследования АЧХ цепи Вина для постоянной времени τ1 и.д.);

- таблицу 2, озаглавленную Таблица 2. Снятие и построение АЧХ цепи Вина для τ1, τ2, τ3, τ4;

- Построенные в любом графическом редакторе 4 амплитудно-частотные характеристики. Озаглавить подрисуночную надпись (Рисунок 5. АЧХ цепи Вина для τ1, τ2, τ3, τ4).

- Привести расчет частоты квазирезонанса для τ1, τ2, τ3, τ4 с использованием редактора «мастер формул».

  - Определение параметров генератора с мостом Вина для τ1, τ2, τ3, τ4.

Порядок выполнения:

А. Удалить функциональный генератор и осциллограф от цепи Вина.

Б. Вернуть схему автогенератора в исходное состояние.

В. Для всех постоянных времени - τ1, τ2, τ3, τ4. получить выходной сигнал максимально приближенный к  синусоидальной форме, меняя значения переменного резистора R1 в схеме. Измерить параметры полученного синусоидального сигнала – период, частоту, амплитуду выходного напряжения и занести полученные данные в таблицу 3.

Г. Для этой части лабораторной работы в отчете привести:

- Таблицу 3. Озаглавленную Таблица 3. Определение параметров автогенератора с мостом Вина для τ1, τ2, τ3, τ4.

- Осциллограмму (вид открытого осциллографа ) для одного любого значения постоянной времени (τ1, τ2, τ2, τ4  ), на которой видно выходной синусоидальный сигнал и параметры синусоидального сигнала в измерениях.

|  | Tгенер, с | fгенер, Гц | Uвых генер, В |
| --- | --- | --- | --- |
| τ1 |  |  |  |
| τ2 |  |  |  |
| τ3 |  |  |  |
| τ4 |  |  |  |

  - Выводы к работе

О проделанной работе необходимо сделать выводы, в которых перечислить все действия, а также сравнить частоту квазирезонанса цепи Вина и частоту генерации автогенератора, какая из них имеет большее значение? Пояснить почему большее значение имеет частота генерации.

Учебное издание

ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА

Методические указания к выполнению лабораторной работы для технических специальностей заочной формы  обучения

Составитель

СИДОРОВА Анастасия Эдуардовна

В авторской редакции

Ответственный редактор

Кузяков О. Н., д.т.н., профессор

Подписано в печать               Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л.1.

Тираж 35 экз. Заказ № .

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Тюменский индустриальный университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.