МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Утверждаю

Заместитель директора по УМР

____________ Н.В. Зонова

# «_____» _________ 2022 г.

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# дисциплины: Электроника

направление подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии. направленность (профиль): Искусственный интеллект и программирование. форма обучения: очная...

Фонд оценочных средств для обучающихся по направлению подготовки  09.03.02 Информационные системы и технологии, направленность (профиль) «Искусственный интеллект и программирование», к результатам освоения дисциплины «Электроника»

Фонд оценочных средств рассмотрен

на заседании кафедры кибернетических систем

Протокол №     от     «       » ___________  2022г.

Заведующий кафедрой

кибернетических систем    ________________ О. Н. Кузяков

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель образовательной программы ________________ У.В. Лаптева

«__» __________ 2022 г.

Рабочую программу разработал:

Сидорова А.Э., старший преподаватель каф. КС	___________________

- Формы аттестации по дисциплине

1.1. Форма промежуточной аттестации: зачет

Способ проведения промежуточной аттестации: устный опрос, тестирование

1.2. Формы текущей аттестации:

Таблица 1.1

| № п/п | Форма обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОФО | ЗФО | ОЗФО |
| 1 | устный опрос, тестирование, защита отчетов по лабораторным работам | - | - |
| 2 | устный опрос, тестирование, защита отчетов по лабораторным работам | - | - |
| 3 | устный опрос, тестирование, защита отчетов по лабораторным работам | - | - |

- Результаты обучения дисциплине, подлежащие проверке при проведении текущей и промежуточной аттестации

Таблица 2.1

| № п/п | Структурные элементы дисциплины |  | Код результата обучения по дисциплине | Оценочные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущая аттестация | Промежуточная аттестация |
|  | Номер раздела | Дидактические единицы (предметные темы) |  |  |  |
| 1 | 1 | Введение. Основные понятия и определения | З10.1 З10.2 | Вопросы к устному опросу (приложение 5), тесты (приложение 1) отчеты по лабораторным работам 1-5 (приложение 4), | тесты (приложение 1) |
| 2 | 2 | Полупроводниковые элементы | З10.1 У10.1 В10.1 З10.2 | Вопросы к устному опросу (приложение 5), тесты (приложение 1) отчеты по лабораторным работам 1-5 (приложение 4), | тесты (приложение 1) |
| 3 | 3 | Усилители | З10.1 У10.1 В10.1 В10.2 | Вопросы к устному опросу (приложение 5), тесты (приложение 2) отчеты по лабораторным работам 1-5 (приложение 4), | тесты (приложение 2) |
| 4 | 4 | Усилители с обратными связями | З10.1 У10.1 В10.1 З10.2 | Вопросы к устному опросу (приложение 5), тесты (приложение 3) отчеты по лабораторным работам 1-5 (приложение 4), | тесты (приложение 3) |
| 5 | 5 | Автогенераторы | З10.1 У10.1 В10.1 У10.2 | Вопросы к устному опросу (приложение 5), тесты (приложение 3) отчеты по лабораторным работам 1-5 (приложение 4), | тесты (приложение 3) |

- Фонд оценочных средств

3.1. Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по дисциплине/модулю, включает в себя оценочные средства для текущей аттестации и промежуточной аттестации.

3.2. Фонд оценочных средств для текущей аттестации включает:

- комплект тестовых заданий (Тест №1) по темам: «Введение», «Полупроводниковые элементы» - 20 шт. (Приложение 1);

- комплект тестовых заданий (Тест №2) по темам: «Усилители», - 7 шт. (Приложение 2);

- комплект тестовых заданий (Тест №3) по темам: «Обратные связи в усилителях», «Автогенераторы» - 31 шт. (Приложение 3);

- структура отчетов по лабораторным работам – 1 шт. (Приложение 4, а также приведена в методических указаниях по выполнению лабораторных работ);

3.3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает:

- комплект вопросов к зачету по дисциплине/модулю – 97 шт., размещены в Приложении 5.

Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

Дисциплина «Электроника»

Комплект типовых заданий по теме «Введение», «Полупроводниковые элементы»

- Как изменяется энергия электрона

|  | произвольно переходит на различные энергетические уровни |  |
| --- | --- | --- |
|  | изменяется квантами |  |
|  | отрывается от атома и двигается внутри полупрововдника |  |
|  | удаляется от ядра атома, а затем приближается к нему |  |

- Какое количество электронов может отдавать каждый атом металлов в зону проводимости

|  | один электрон |  |
| --- | --- | --- |
|  | два электрона |  |
|  | в зависимости от количества электронов, вращающихся на внешних орбитах атома |  |
|  | не отдает электрон |  |

- Какова ширина запрещенной зоны у металлов (проводников)

|  | составляет 0эВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | составляет ~1эВ |  |
|  | составляет несколько эВ |  |

- Какова ширина запрещенной зоны у диэлектриков

|  | составляет ~1эВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | составляет 0эВ |  |
|  | составляет несколько эВ |  |

- Какова ширина запрещенной зоны у полупроводников

|  | составляет 0эВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | составляет ~1эВ |  |
|  | составляет несколько эВ |  |

- Какова удельная электрическая проводимость при Т=300К у диэлектриков

|  | 10000000000 - 1000000000000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,0000000001 |  |
|  | 0,00001 |  |
|  | 10000 - 1000000 См/см |  |
|  | 0,0000000001 - 10000 |  |

- Какова удельная электрическая проводимость при Т=300К у проводников (металлов)

|  | 10000000000 - 1000000000000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,0000000001 - 10000 |  |
|  | 0,00001 |  |
|  | 10000 - 1000000 См/см |  |
|  | 0,0000000001 |  |

- Какова удельная электрическая проводимость при Т=300К у полупроводников

|  | 10000000000 - 1000000000000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,00001 |  |
|  | 0,0000000001 - 10000 |  |
|  | 0,0000000001 |  |
|  | 10000 - 1000000 См/см |  |

- Каким видом электропроводности обладают металлы

|  | фотонной |  |
| --- | --- | --- |
|  | только дырочной |  |
|  | электронной и дырочной |  |
|  | только электронной |  |

- Каким видом электропроводности обладают полупроводники

|  | фотонной |  |
| --- | --- | --- |
|  | только электронной |  |
|  | электронной и дырочной |  |
|  | только дырочной |  |

- Что такое дырочная электропроводность

|  | Электропроводность частиц, возникающих при избыточном количестве электронов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электропроводность, условно возникающая при отсутствии электрона в атоме полупроводника |  |
|  | Электропроводность частиц, которые заряжены отрицательно |  |

- Как образуется дырка в собственном полупроводнике

|  | Дырка образуется, когда электрон, получив дополнительную энергию переходит из зоны проводимости в валентную зону, оставив в зоне проводимости свободное место |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дырка образуется, когда электрон, получив дополнительную энергию переходит в валентную зону, атом вещества при этом приобретает положительный заряд |  |
|  | Дырка образуется, когда электрон, получив дополнительную энергию переходит в валентную зону, атом вещества при этом приобретает отрицательный заряд |  |
|  | Дырка образуется, когда электрон, получив дополнительную энергию становиться электроном проводимости и перемещаясь в кристаллической решетке оставляет свободное место |  |

- Какие частицы перемещаются при дырочной электропроводности

|  | атомы, получившие отрицательный заряд |  |
| --- | --- | --- |
|  | атомы, получившие положительный заряд |  |
|  | электроны |  |
|  | дырки |  |

- Как происходит генерация пар носителей заряда в собственном полупроводнике

|  | Под воздействием теплоты, дырка переходит из валентной зоны в зону проводимости, оставляя электрон |  |
| --- | --- | --- |
|  | Под воздействием теплоты, дырка переходит из зоны проводимости в валентную зону , оставляя электрон |  |
|  | Под воздействием теплоты, электрон переходит из валентной зоны в зону проводимости, оставляя свободное место - дырку |  |
|  | Под воздействием теплоты, электрон переходит из зоны проводимости в валентную зону , оставляя свободное место - дырку |  |

- Как происходит рекомбинация пар носителей заряда в собственном полупроводнике

|  | Под воздействием теплоты, дырка переходит из валентной зоны в зону проводимости, оставляя электрон |  |
| --- | --- | --- |
|  | Под воздействием теплоты, дырка проводимости снова занимает свободное место в валентной зоне, объединяясь с электроном |  |
|  | Под воздействием теплоты, электрон переходит из валентной зоны в зону проводимости, оставляя свободное место - дырку |  |
|  | Под воздействием теплоты, дырка переходит из зоны проводимости в валентную зону , оставляя электрон |  |
|  | Под воздействием теплоты, электрон проводимости снова занимает свободное место в валентной зоне, объединяясь с дыркой |  |

- Как называют полупроводник без примеси. Какой электропроводностью он обладает

|  | Электронным или n-типа. Он обладает в большей степени электронной электропроводностью. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Собственным или i-типа. Он обладает собственной электропроводностью,которая складывается только из электронов проводимости. |  |
|  | Дырочным или p-типа. Он обладает в большей степени дырочной электропроводностью. |  |
|  | Электронным или p-типа. Он обладает в большей степени электронной электропроводностью. |  |
|  | Дырочным или n-типа. Он обладает в большей степени дырочной электропроводностью. |  |
|  | Собственным или i-типа. Он обладает собственной электропроводностью, которая складывается из электронной и дырочной электропроводности |  |

17.Какие вещества используются для изготовления примесных полупроводников

|  | Ge и Si и примеси (P, In, B и т.п. ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | только GaAs |  |
|  | только Ge |  |
|  | Ge и Si и примеси (Ag, Au, Pt и т.п.) |  |
|  | только Ge и Si |  |

- Как называется электропроводность, возникшая в результате введения примеси

|  | акцепторная |  |
| --- | --- | --- |
|  | примесная |  |
|  | электронная |  |
|  | дырочная |  |
|  | донорная |  |

- Какие виды полупроводников существуют

|  | i-типа, p-типа, n-типа |  |
| --- | --- | --- |
|  | p-типа, n-типа |  |
|  | только p-типа |  |
|  | только n-типа |  |

20 Какие виды примесей существуют

|  | электронная |  |
| --- | --- | --- |
|  | только донорная |  |
|  | дырочная и электронная |  |
|  | дырочная |  |
|  | только акцепторная |  |
|  | донорная и акцептроная |  |

Критерии оценки:

При оценке знаний обучающиеся получают тест  с 20 вопросами, за каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальное количество баллов – 20.

Составитель __________________________________А.Э. Сидорова

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

Дисциплина «Электроника»

Комплект типовых заданий по темам  «Усилители»

- Амплитудная характеристика - это зависимость

|  | модуля коэффициента усиления усилителя или амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала |  |
| --- | --- | --- |
|  | коэффициента усиления усилителя от фазового сдвига |  |
|  | модуля коэффициента усиления усилителя или амплитуды входного сигнала от частоты выходного сигнала |  |
|  | амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного |  |

- Амплитудно-частотная

|  | коэффициента усиления усилителя от фазового сдвига |  |
| --- | --- | --- |
|  | модуля коэффициента усиления усилителя или амплитуды входного сигнала от частоты выходного сигнала |  |
|  | модуля коэффициента усиления усилителя или амплитуды выходного сигнала от частоты входного сигнала |  |
|  | амплитуды выходного сигнала от амплитуды входного |  |

- АЧХ снимается для того, чтобы:

|  | Определить динамический диапазон усилителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Определить угол наклона характеристики, т.к. tgά=Кус |  |
|  | Определить частотные области усилителя |  |
|  | Определить полосу пропускания усилителя |  |
|  | Определить "завалы" в областях НЧ и ВЧ |  |

- В чем проявляются (заключаются) линейные искажения?

Выберите один ответ.

|  | В увеличении амплитуды выходного сигнала по по отношению к амплитуде на НЧ и ВЧ |  |
| --- | --- | --- |
|  | В уменьшении амплитуды выходного сигнала по отношению к амплитуде на СЧ |  |
|  | В увеличении амплитуды выходного сигнала из-за воздействия шумов элементов усилителя |  |
|  | В изменении формы выходного сигнала из-за возникновения высших гармоник в усиленном сигнале |  |

- В чем проявляются (заключаются) нелинейные искажения?

|  | В увеличении амплитуды выходного сигнала из-за воздействия шумов элементов усилителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | В уменьшении амплитуды выходного сигнала по отношению к амплитуде на СЧ |  |
|  | В изменении формы выходного сигнала из-за возникновения высших гармоник в усиленном сигнале |  |
|  | В увеличении амплитуды выходного сигнала по по отношению к амплитуде на НЧ и ВЧ |  |

- В чем проявляются линейные искажения

|  | в уменьшении Uвых |  |
| --- | --- | --- |
|  | в уменьшении динамического диапазона |  |
|  | в увеличении полосы пропускания |  |
|  | в изменении формы сигнала |  |

- В чем проявляются нелинейные искажения

|  | в уменьшении Uвых |  |
| --- | --- | --- |
|  | в увеличении полосы пропускания |  |
|  | в изменении формы сигнала |  |
|  | в уменьшении динамического диапазона |  |

Критерии оценки:

При оценке знаний обучающиеся получают тест  с 5 вопросами, за каждый правильный ответ – 4 балла.

Максимальное количество баллов – 20.

Составитель __________________________________А.Э. Сидорова

Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

Дисциплина «Электроника»

## Комплект типовых заданий по темам  «Усилители с обратными связями», «Автогенераторы»

- Для чего предназначен автогенератор

|  | Для увеличения напряжения за счет работы транзисторов и потребления энергии от источника питания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для преобразования постоянного напряжения в переменное определенной формы и частоты |  |
|  | Для преобразования постоянного напряжения в переменное необходимого значения |  |

- Если форма сигнала на выходе автогенератора имеет синусоидальную форму,то это генератор гармонических колебаний

ВерноНеверно

- Если форма сигнала на выходе автогенератора имеет прямоугольную форму,то это генератор гармонических колебаний

Ответ:

ВерноНеверно

- Для возникновения и существования колебаний в автогенераторе требуется выполнение следующих условий:

Выберите один ответ.

|  | К•β+≥1 – баланс амплитуд ∑φi=2•π•n – баланс фаз |  |
| --- | --- | --- |
|  | К•β+=0 – баланс амплитуд ∑φi=0 – баланс фаз |  |
|  | К•β+=1 – баланс амплитуд ∑φi=2•π•n – баланс фаз |  |
|  | К•β+=2•π•n – баланс амплитуд ∑φi=0 – баланс фаз |  |

- Условие баланса фаз требует:

|  | чтобы суммарный фазовый сдвиг по замкнутой петле обратной связи был равен нулю градусов или был кратным 2•π•n , и т.о. система охвачена положительной обратной связью. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чтобы общий коэффициент передачи по замкнутой петле обратной связи был меньше единицы для возникновения и нарастания амплитуды колебаний и равен единице для установившегося режима. |  |
|  | чтобы суммарный фазовый сдвиг по замкнутой петле обратной связи был равен 180 градусов или был кратным π , и т.о. система охвачена отрицательной обратной связью |  |
|  | чтобы общий коэффициент передачи по замкнутой петле обратной связи был больше единицы для возникновения и нарастания амплитуды колебаний и равен единице для установившегося режима. |  |

- Условие баланса амплитуд требует:

|  | чтобы суммарный фазовый сдвиг по замкнутой петле обратной связи был равен нулю градусов или был кратным 2•π•n , и т.о. система охвачена положительной обратной связью. |  |
| --- | --- | --- |
|  | чтобы общий коэффициент передачи по замкнутой петле обратной связи был меньше единицы для возникновения и нарастания амплитуды колебаний и равен единице для установившегося режима. |  |
|  | чтобы суммарный фазовый сдвиг по замкнутой петле обратной связи был равен 180 градусов или был кратным π , и т.о. система охвачена отрицательной обратной связью |  |
|  | чтобы общий коэффициент передачи по замкнутой петле обратной связи был больше единицы для возникновения и нарастания амплитуды колебаний и равен единице для установившегося режима. |  |

- Какие блоки блок-схемы автогенератора объединяются для автогенератора с мостом Вина?

|  | 1 и 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 и 2 |  |
|  | 2 и 3 |  |
|  | 4 и 2 |  |

- Какие блоки блок-схемы автогенератора объединяются для автогенератора LC - типа?

|  | 2 и 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 и 3 |  |
|  | 4 и 2 |  |
|  | 1 и 2 |  |

- Чем ограничивается амплитуда выходного сигнала в автогенераторе?

|  | Значением напряжения на коллекторе транзистора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значением напряжения источника питания |  |
|  | Значением напряжения в цепи отрицательной обратной связи |  |
|  | Значением элементов R, L, C в цепи положительной обратной связи |  |

- Сколько каскадов  должно быть в усилителе для  автогенератора LC-типа?

|  | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |
|  | 1 |  |
|  | 4 |  |

- Сколько каскадов  должно быть в усилителе для  автогенератора с мостом Вина?

|  | 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 1 |  |

- Как влияет ООС на АЧХ усилителя

|  | уменьшает искажения и увеличивает Кус |  |
| --- | --- | --- |
|  | уменьшает искажения и уменьшает Кус |  |
|  | увеличивает линейные и нелинейные искажения и уменьшает Кус |  |
|  | расширяет полосу пропускания и увеличивает Кус |  |

- Как влияет ООС на АХ усилителя

|  | расширяет динамический диапазон усилителя и увеличивает Кус |  |
| --- | --- | --- |
|  | сужает динамический диапазон усилителя и уменьшает Кус |  |
|  | расширяет динамический диапазон усилителя и уменьшает Кус |  |
|  | сужает динамический диапазон усилителя и увеличивает Кус |  |

- Как влияет уменьшение глубины ООС на искажения и усиление

|  | уменьшает Кус и увеличивает искажения |  |
| --- | --- | --- |
|  | уменьшает Кус и уменьшает искажения |  |
|  | увеличивает Кус и увеличивает искажения |  |
|  | увеличивает Кс и уменьшает искажения |  |

- Что такое глубина обратной связи

|  | F=1+β |  |
| --- | --- | --- |
|  | F=К/Коос |  |
|  | F=Коос/К |  |
|  | F= βК |  |

- Как влияет увеличение глубины ООС на искажения и усиление

|  | уменьшает Кус и уменьшает искажения |  |
| --- | --- | --- |
|  | увеличивает Кус и увеличивает искажения |  |
|  | уменьшает Кус и увеличивает искажения |  |
|  | увеличивает Кус и уменьшает искажения |  |

- Как влияет ПОС на АЧХ усилителя

|  | увеличивает Кус и расширяет полосу пропускания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уменьшает Кус и уменьшает полосу пропускания |  |
|  | уменьшает Кус и расширяет полосу пропускания |  |
|  | увеличивает Кус и уменьшает полосу пропускания |  |

- Как влияет ПОС на АХ усилителя

|  | расширяет динамический диапазон усиления и увеличивает Кус |  |
| --- | --- | --- |
|  | сужает динамический диапазон усиления и уменьшает Кус |  |
|  | расширяет динамический диапазон усиления и уменьшает Кус |  |
|  | сужает динамический диапазон усиления и увеличивает Кус |  |

- Выбрать величину значения коэффициента обратной связи по напряжению

|  | 0<β<1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | β=5 |  |
|  | 0>β>1 |  |
|  | β=0÷1 |  |

- Когда усилитель считается охваченным обратной связью?

|  | Если часть его энергии с выхода поступает снова на вход |  |
| --- | --- | --- |
|  | Если часть его энергии со входа поступает на выход |  |
|  | Если часть его энергии через специальную цепь поступает на вы ход усилителя |  |

- Для чего вводятся обратные связи в усилители?

|  | для изменения параметров амплитуды выходного сигнала |  |
| --- | --- | --- |
|  | для изменения параметров, характеристик усилителя, как правило в сторону улучшения |  |
|  | для устранения паразитных емкостей |  |
|  | для устранения токов утечки |  |

- Как классифицируются обратные связи последовательные по способу подачи?

|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Uвых усилителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Iвых усилителя |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены последовательно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены параллельно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |

- Как классифицируются обратные связи параллельные по способу подачи?

|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Iвых усилителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Uвых усилителя |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены параллельно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены последовательно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |

- Как классифицируются обратные связи по напряжению, по способу снятия?

|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены параллельно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Iвых усилителя |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены последовательно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Uвых усилителя |  |

- Как классифицируются обратные связи по току, по способу снятия?

|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены последовательно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |
| --- | --- | --- |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Uвых усилителя |  |
|  | это такая обратная связь, у которой напряжение ОС пропорционально Iвых усилителя |  |
|  | это такая обратная связь, у которой источник входного напряжения и источник, образующий , включены параллельно относительно входных зажимов усилителя без ОС |  |

- Как определяется отрицательня обратная связь

|  | это обратная связь, охватывающая несколько каскадов или весь усилитель |  |
| --- | --- | --- |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в противофазе, т.е. вычитаются |  |
|  | это обратная связь, охватывающая один каскад в усилителе |  |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в фазе, т.е. складываются |  |

- Как определяется положительная обратная связь

|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в фазе, т.е. складываются |  |
| --- | --- | --- |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в противофазе, т.е. вычитаются |  |
|  | это обратная связь, охватывающая несколько каскадов или весь усилитель |  |
|  | это обратная связь, охватывающая один каскад в усилителе |  |

- Как определяется  обратная связь местная по числу охватываемых каскадов?

|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в противофазе, т.е. вычитаются |  |
| --- | --- | --- |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в фазе, т.е. складываются |  |
|  | это обратная связь, охватывающая один каскад в усилителе |  |
|  | это обратная связь, охватывающая несколько каскадов или весь усилитель |  |

- Как определяется  обратная связь общая по числу охватываемых каскадов?

|  | это обратная связь, охватывающая один каскад в усилителе |  |
| --- | --- | --- |
|  | это обратная связь, охватывающая несколько каскадов или весь усилитель |  |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в фазе, т.е. складываются |  |
|  | это обратная связь, в которой напряжение входное и напряжение обратной связи находятся в противофазе, т.е. вычитаются |  |

- Как влияет положительная обратная связь на коэффициент усиления усилителя?

|  | Коэффициент усиления усилителя уменьшается |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коэффициент усиления усилителя увеличивается |  |
|  | Коэффициент усиления усилителя не изменяется |  |

- Как влияет отрицательная обратная связь на коэффициент усиления усилителя?

|  | Коэффициент усиления усилителя не изменяется |  |
| --- | --- | --- |
|  | Коэффициент усиления усилителя уменьшается |  |
|  | Коэффициент усиления усилителя увеличивается |  |

Критерии оценки:

При оценке знаний обучающиеся получают тест  с 20 вопросами, за каждый правильный ответ – 1 балл.

Максимальное количество баллов – 20.

Составитель __________________________________А.Э. Сидорова

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

Дисциплина «Электроника »

Результат выполнения каждой лабораторной работы должен быть оформлен в виде отчета:

Структура отчета:

- Титульный лист с указанием номера работы, названия работы, ФИО обучающегося, ФИО и должность проверяющего.

- Принципиальная электрическая схема (или схемы) исследуемого устройства (или устройств).

- Задание на работу, исходные данные.

- Ход выполнения работы: таблицы и осциллограммы (эпюры).

- Построенные графические характеристики и расчеты.

- Выводы по работе исследуемого устройства (или устройств).

После выполнения работы и оформления отчета проводится защита отчета по контрольным вопросам, которые представлены в методических указаниях по лабораторной работе.

Критерии оценки

| Позиция для фиксирования параметров деятельности, описанной в отчете | Оценка (баллы) |
| --- | --- |
| Качество оформления отчета (аккуратность, полнота содержания) | 0-1 |
| Ход выполнения работы, расчеты с пояснениями. Выводы по работе | 0-4 |
| Защита работы по контрольным вопросам | 0-5 |
| Итого | 0-10 |

Приложение 5

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра кибернетических систем

Дисциплина «Электроника»

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Электроника»

- Как изменяется энергия электронов.

- Как распределяются электроны по энергетическим уровням для металлов, диэлектриков, собственных полупроводников и примесных полупроводников.

- Какое количество электронов отдает каждый атом металлов (проводников) в зону проводимости.

- Какова ширина запрещенной зоны у металлов, диэлектриков, собственных полупроводников.

- Какова удельная электрическая проводимость у проводников  (металлов), диэлектриков, полупроводников.

- Какими видами электропроводности обладают проводники (металлы) и полупроводники.

- Что такое дырочная электропроводность.

- Как образуется дырка в собственном полупроводнике.

- Какие частицы перемещаются при дырочной электропроводности. Объяснить механизм.

- Как происходит генерация пар носителей заряда в собственном полупроводнике.

- Как происходит рекомбинация пар носителей заряда в собственном полупроводнике.

- Как называют полупроводник без примеси. Какой электропроводностью он обладает.

- Какие вещества используются для изготовления примесных полупроводников.

- Как называется электропроводность, возникшая в результате введения в полупроводник примеси.

- Какие виды примесных полупроводников существуют.

- Объяснить механизм получения примесных полупроводников всех типов.

- Какие виды примеси существуют.

- Какие вещества могут быть использованы в качестве примесей для получения примесных полупроводников.

- Как с точки зрения зонной теории расположены энергетические уровни атомов различных видов примеси.

- Как называются носители зарядов в полупроводниках всех типов.

- Определение p-n перехода.

- Какие процессы происходят в p-n переходе при отсутствии внешнего поля.

- К чему приводит диффузия при равновесном состоянии p-n перехода.

- Что такое запирающий слой. По каким причинам он возникает в p-n переходе

- Приведите уравнение равновесного состояния в p-n переходе. Дайте необходимые пояснения.

- Прямое включение (смещение) p-n перехода. Что при этом происходит.

- Как будет определяться прямой ток через переход.

- Обратное включение (смещение) p-n перехода. Что при этом происходит.

- Как будет определяться обратный ток через переход.

- ВАХ p-n перехода. Как рассчитывается аналитически. Ее вид. Пояснить, что происходит на участках ВАХ.

- Каково максимальное прямое напряжение.

- Виды пробоев.

- Как зависят характеристики p-n перехода от температуры.

- Диффузионная и барьерная емкости. За счет какого напряжения (прямого или обратного) образуются.

- Определение полупроводникового диода.

- Как изображаются и какими буквами обозначаются на принципиальных схемах полупроводниковые диоды.

- Классификация полупроводниковых диодов.

- Рабочая принципиальная электрическая схема полупроводникового диода.

- Как классифицируются полупроводниковые диоды в зависимости от величины прямого тока.

- Какова величина прямого и обратного сопротивления диодов.

- Определение полупроводникового стабилитрона.

- Особенности работы полупроводниковых стабилитронов.

- ВАХ полупроводникового стабилитрона. Ее отличие от ВАХ полупроводникового диода.

- Рабочая принципиальная электрическая схема параметрического стабилизатора.

- Какова величина динамического сопротивления стабилитрона.

- Определение биполярного транзистора.

- Условная плоскостная структура биполярного транзистора.

- Условие работы биполярного транзистора.

- Принцип действия биполярного транзистора.

- Уравнение токов в транзисторе.

- Как различаются биполярные транзисторы по проводимости.

- Основные схемы включения транзисторов для различных типов проводимости и работы во всех возможных режимах.

- Основные параметры транзисторов для разных схем включения.

- Какие схемы включения биполярных транзисторов наиболее распространены.

- Режимы работы биполярных транзисторов. Уметь применить режимы работы на рабочих схемах транзисторов, включенных с ОБ, ОЭ, ОК.

- Основные семейства характеристик транзисторов. Аналитические выражения.

- Входные и выходные характеристики транзисторов для схем включения с ОБ, ОЭ. Дать необходимые пояснения.

- Что называется током Iк0. Какое имеет направление в транзисторе и за счет чего образуется.

- Как определяются выходные токи в транзисторах с ОБ И ОЭ.

- Эквивалентные, физические или Т-образные схемы замещения транзисторов с ОБ и ОЭ.

- H – параметры транзисторов.

- Физический смысл и определение h-параметров транзисторов. Их связь с физическими схемами замещения.

- Определение  и назначение усилителей

- Усилитель в виде четырехполюсника.

65. Основные характеристики электронных усилителей.

66.  Коэффициенты усиления усилителей.

67. Качественные показатели усилителей.

68.   АЧХ. С какой целью снимается.

69.   АЧХ. Ее связь с линейными ( частотными)  искажениями.

70.  АХ. С какой целью снимается.

71.  АХ. Ее связь с нелинейными искажениями.

72.  Коэффициенты частотных и нелинейных искажений.

73. Принципиальная электрическая схема усилительного каскада на биполярном транзисторе. Назначение элементов схемы.

74.  Эпюры токов и напряжений в усилительном каскаде.

75.ояснить принцип действия усилительного каскада с помощью эпюр токов и напряжений.

76. Полная эквивалентная схема усилительного каскада.

77. Эквивалентная схема усилительного каскада в области СЧ. Анализ работы усилительного каскада в области СЧ.

78.  Эквивалентная схема усилительного каскада в области НЧ. Анализ работы усилительного каскада в области НЧ.

79. Эквивалентная схема усилительного каскада в области ВЧ. Анализ работы усилительного каскада в области ВЧ.

80. Обратные связи в усилителе. Определение.

81. В каких случаях вводится ОС.

82. Блок-схема усилителя с ОС.

83. Классификация ОС с применением блок-схем в качестве примеров.

84. Влияние обратных связей на Кус усилителя. Вывести формулу.

85. Влияние обратных связей на АЧХ усилителя.

86. Влияние обратных связей на АХ усилителя.

87. Принципиальная схема усилительного каскада с отрицательной обратной связью по напряжению.

88. Принципиальная схема усилительного каскада с отрицательной обратной связью по току.

89. Автогенератор гармонических колебаний. Назначение.

90. Блок-схема автогенератора. Назначение каждого блока.

91. Условия возникновения колебаний в автогенераторе.

92. Какие элементы в автогенераторе определяют форму и частоту колебаний.

93. Принципиальная электрическая схема автогенератора типа LC.

94. Принципиальная электрическая схема автогенератора с мостом Вина.

95. Принцип действия и особенности работы автогенератора LC.

96. Принцип действия и особенности работы автогенератора с мостом Вина.

97. Какие обратные связи применяются для работы автогенератора с мостом Вина.

Критерии оценки

91-100 баллов выставляется обучающемуся, если он системно, глубоко и прочно усвоил программный материал курса; полно, логически стройно, четко и правильно его излагает. Обучающийся не затрудняется с ответами на вопросы при их видоизменении. Возможно 1-2 негрубых недочета в ответах.

76-90 баллов выставляется обучающемуся, если он в основном правильно, по существу излагает материал, но несколько нарушена логика и последовательность повествования, допускает 1-2 негрубых ошибки при ответе; если ответ не совсем полный, но справляется, возможно, при использовании наводящих вопросов.

61-75 баллов выставляется обучающемуся, если он имеет знания по основным вопросам курса (не менее 50 %), но не усвоил деталей, допускает значительные неточности в ответе или недостаточно правильные формулировки, имеют место 3-4 ошибки, нарушена логическая последовательность в изложении программного материала.

До 60 баллов выставляется обучающемуся, если он не знает значительной части программного материала (более 50 %), допускает грубые ошибки, отсутствует логика изложения и системность в построении ответа.

В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков обучающихся, преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по содержанию программного материала.

Составитель __________________________________А.Э. Сидорова